Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAOFEROWANEGO SPRĘTU KOMPUTEROWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

CZĘŚĆ 1: dostawa i instalacja sprzętu komputerowego stacjonarnego:

| Model 1 - komputer AIO v1 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All in One |  |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=10000+m*80 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiającego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 10000 pkt do 12800 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB (1x16GB) |  |
| Rodzaj pamięci RAM | min. 2900 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: |  |
|  | min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) wyjście DP |  |
|  | - port sieciowy RJ-45 umieszczony w obudowie |  |
|  | Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. |  |
| Parametry pamięci masowej | Dysk SSD min.500GB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną |  |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) |  |
| Mysz | Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |
| Multimedia | Wbudowana kamera minimum 1080p, mikrofon, głośniki |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową LED min 21”, max 24" o parametrach: |  |
|  | - rozdzielczość min. 1920x1080 Full HD (16:9) |  |
|  | - możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia - podstawka producenta komputera dedykowana dla oferowanego modelu. |  |
|  | Zasilacz o mocy min 110W i sprawności min. 85% |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit |  |
|  | lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: |  |
|  | -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) |  |
|  | -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |

| Model 1 - komputer AIO v2 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All in One. |  |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=6600+m*50 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiającego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 6600 pkt do 8350 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB (1x16GB) |  |
| Rodzaj pamięci RAM | min. 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: |  |
|  | - port sieciowy RJ-45 umieszczony w obudowie |  |
| Parametry pamięci masowej | dysk twardy: dysk SSD min. 500GB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną |  |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) |  |
| Mysz | Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |
| Multimedia | Wbudowana kamera minimum 1080p, mikrofon, głośniki |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową LED min 21”, max 24" o parametrach: |  |
|  | - rozdzielczość min. 1920x1080 Full HD (16:9) |  |
|  | - możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia - podstawka producenta komputera dedykowana dla oferowanego modelu. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit |  |
|  | lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: |  |
|  | -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) |  |
|  | -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |

| Model 3 - komputer stacjonarny v1 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=10000+m*80 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiającego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 10000 pkt do 12800 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3 |  |
| Chipset płyty głównej | Rekomendowany przez producenta procesora |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB (1x16GB) |  |
| Rodzaj pamięci RAM | min. 2900 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Gniazda rozszerzeń | min. 1 x PCI-Express x 1, 1 x PCI-Express x 16 |  |
| Porty i złącza | Minimum: |  |
|  | 4 x USB 3.0 (w tym minimum 2 szt. z przodu obudowy ) |  |
|  | 1 x VGA, |  |
|  | 1 x Display Port |  |
|  | 1 x RJ45, |  |
| Dysk twardy | 1 dyski twarde: dysk SSD min. 1TB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta dźwiękowa | Min. zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Karta graficzna | Min. zintegrowana karta graficzna zgodna ze standardem DIRECTX 12 |  |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) |  |
| Mysz | Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką |  |
| Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower lub Minitower z możliwością pracy w poziomie jak i pionie . Możliwość beznarzędziowej obsługi obudowy. |  |
| Zasilacz | Zasilacz standard ATX, Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 85% |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit |  |
|  | lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: |  |
|  | -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) |  |
|  | -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Gwarancja | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |

| Model 4 - komputer stacjonarny v2 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=10000+m*80 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiającego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 10000 pkt do 12800 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3 |  |
| Chipset płyty głównej | Rekomendowany przez producenta procesora |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB (1x16GB) |  |
| Rodzaj pamięci RAM | Min. 2900 MHz, 4 gniazda DIMM, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Gniazda rozszerzeń | Min. 1 x PCI-Express x 1, 1 x PCI-Express x 16 |  |
| Porty i złącza | Minimum: |  |
|  | 6 x USB 3.0 (w tym minimum 2 szt. z przodu obudowy ) |  |
|  | 2 x USB 2.0 |  |
|  | 1 x DVI (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) |  |
|  | 1 x Display Port (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) |  |
|  | 1 x RJ45, |  |
| Dysk twardy | 2 dyski twarde: dysk SSD min. 500GB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s dysk SATA min. 1TB 7200 rpm System operacyjny zainstalowany na dysku SSD. |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta dźwiękowa | Min. zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Karta graficzna | Niezintegrowana karta graficzna spełniająca parametry: pamięć własa min. 2048MB DDR5 szyna pamięci min. 128bit Wyjścia: 1 x wyjście DVI (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) 1 x Display Port (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) Obsługa technologi DirectX 12, OpenGL 4.5 |  |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) |  |
| Mysz | Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką |  |
| Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa |  |
| Kamera | Kamera USB z mikrofonem minimum 1080p |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower lub Minitower z możliwością pracy w poziomie jak i pionie . Możliwość beznarzędziowej obsługi obudowy. |  |
| Zasilacz | Zasilacz standard ATX umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min. 85% |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit |  |
|  | lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: |  |
|  | -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) |  |
|  | -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Gwarancja | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |

| Model 5 - stacja robocza …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Procesor | Min. 6-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=20000+m*150 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiającego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 20000 pkt do 25250 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Chipset płyty głównej | Rekomendowany przez producenta procesora |  |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezmazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz numer seryjny komputera, z wbudowanym sprzętowym kontrolerem dysków obsługującym RAID 0, 1, 5 |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 32GB |  |
| Rodzaj pamięci RAM | Min. 2400 MHz, z funkcją EEC, możliwość rozbudowy do min. 128GB, min. 2 gniazda pamięci wolne |  |
| Gniazda rozszerzeń | Min. 2 x PCI-Express x 16 , 1 x PCI-Express x 1 |  |
| Porty i złącza | Minimum: |  |
|  | 6x USB 3.0 i 2x USB 2.0 (w tym minimum 2 USB z przodu obudowy), |  |
|  | 1x RJ45, |  |
| Dysk twardy | 2 dyski twarde: dysk SSD min. 500GB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s dysk SATA min. 2TB 7200 rpm System operacyjny zainstalowany na dysku SSD. |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW |  |
| Karta dźwiękowa | Min. zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio |  |
| Karta graficzna | Niezintegrowana karta graficzna spełniająca parametry: pamięć własa min. 8192 MB DDR5 szyna pamięci min. 256 bit przepustowość pamięci 240GB/s Wyjścia: 4 x Display Port (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) Obsługa technologi DirectX 12, OpenGL 4.5 |  |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) |  |
| Mysz | Optyczna, przewodowa USB, dwuprzyciskowa z rolką |  |
| Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa USB |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower lub Minitower. Możliwość beznarzędziowej obsługi obudowy. |  |
| Zasilacz | Minimum 500 W active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia wpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, o sprawności minimum 85% l |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 64 bit |  |
|  | lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: |  |
|  | -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) |  |
|  | -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Gwarancja | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |
| Certyfikaty | - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE |  |

| Model 9 - terminal …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Typ rozwiązania | Cienki klient ( Thin client) |  |
| System operacyjny | Windows 10 loT Enteprise for Thin Clients |  |
| Procesor | Min. Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania min 1,9 GHz |  |
| Pamięć FLASH | Min. 32 GB |  |
| Pamięć RAM | Min. 4 GB |  |
| Karta graficzna | Układ graficzny zintegrowany z procesorem obsługujący rozdzielczość min. 1920x1200 |  |
| Karta sieciowa | Min. 100/1000 |  |
| Obsługiwane protokoły | Min. Citrix Receiver |  |
|  | Min. RDP |  |
|  | Min. VMware Horizon Client |  |
| Wbudowane porty | Min. 3 porty USB 3.0 |  |
|  | Min. 1 wyjście słuchawkowe |  |
|  | Min. 1 port RJ-45 |  |
|  | Min 2 x DisplayPort |  |
| Obudowa | Przystosowana do pracy w pionie i poziomie |  |
| Bezpieczeństwo | Możliwość użycia linki Kensington |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polskim programisty, długość przewodu min. 1,5m, trwale oznaczone logo producenta zestawu. |  |
| Mysz | Mysz USB, długość przewodu min. 1,5m, trwale oznaczone logo producenta zestawu |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Zestaw ma być wyposażony w komplet uchwytów oraz śrub umożliwiających zamontowanie terminala na tylnej obudowie monitora. |  |
|  | Punkty montowania VESA |  |
| Inne | Kompatybilność oprogramowania terminala z narzędziem zarządzającym terminalami posiadanym przez Zamawiającego: HP Device Manager |  |
| Gwarancja | min. 3 letnia producenta, naprawa w miejscu instalacji |  |

| Model 11 - monitor v1 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Przekątna ekranu i wymiary aktywnego obszaru wyświetlania | min 21,4“ max 21,6" min. 476 mm x 268 mm |  |
| Zalecana rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Typowy pobór mocy / w trybie Power management | nie więcej niż 21 W / nie więcej niż 0,5 W |  |
| Typ złącza | VGA, DVI, DisplayPort (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) |  |
| Kontrast typowy | min. 1000 : 1 |  |
| Kontrast ACR | min. 5 000 000 : 1 |  |
| Jasność typowa | min. 250 cd/m2 |  |
| Wielkość plamki | maksimum 0,249 mm |  |
| Czas reakcji | maksimum 5 ms |  |
| Multimedia | Wbudowane głośniki |  |
| Kąt widzenia przy CR>10 | min. poziomo/pionowo: 160°/160°, |  |
| Kąt pochylenia | min. 20° w górę, 5° w dół |  |
| Regulacja wysokości | min. 100mm |  |
| Obrót ekranu (funkcja PIVOT) | min. 90° |  |
| Kąt obrotu | 90° lewo, 90° prawo |  |
| Zasilacz | wewnetrzny |  |
| Kabel sygnałowy do połączenia z PC | DisplayPort -DisplayPort |  |
| Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE |  |
| Inne własciwości | - Redukcja niebieskiego światła |  |
|  | - Flicker free |  |
| Kolor obudowy | czarny |  |
| Gwarancja | min. 3 letnia |  |

| Model 12 - monitor v2 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Przekątna ekranu i wymiary aktywnego obszaru wyświetlania | min 23,6“ max 24,4" min. 521.28 x 293.2mm |  |
| Zalecana rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| Typowy pobór mocy / w trybie Power management | nie więcej niż 24 W / nie więcej niż 0,5 W |  |
| Typ złącza | VGA lub DVI, DisplayPort, HDMI (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) |  |
| Kontrast typowy | minimum 1000 : 1 |  |
| Kontrast ACR | minimum 5 000 000 : 1 |  |
| Jasność typowa | min. 250 cd/m2 |  |
| Wielkość plamki | maksimum 0,275 mm |  |
| Czas reakcji | maksimum 6 ms |  |
| Multimedia | Wbudowana kamera , mikrofon, głośniki |  |
| Kąt widzenia przy CR>10 | min. poziomo/pionowo: 160°/160°, |  |
| Kąt pochylenia | min. 20° w górę, 5° w dół |  |
| Regulacja wysokości | min. 100mm |  |
| Obrót ekranu (funkcja PIVOT) | min. 90° |  |
| Kąt obrotu stopy | 90° lewo, 90° prawo |  |
| Zasilacz | wewnętrzny |  |
| Kabel sygnałowy do połączenia z PC | DisplayPort -DisplayPort |  |
| Certyfikaty i standardy | - deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE |  |
| Inne własciwości | - Redukcja niebieskiego światła |  |
|  | - Flicker free |  |
| Kolor obudowy | czarny |  |
| Gwarancja | min. 3 letnia |  |

Dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAOFEROWANEGO SPRĘTU KOMPUTEROWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

CZĘŚĆ 2 – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego mobilnego

| Model 6 - notebook v1 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Ekran | Ekran o przekątnej 13,3 -14 cala o rozdzielczości min. 1920 x 1080 (Full HD), |  |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiającego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=9800+m*50 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiającego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 9800 pkt do 11550 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Pamięć RAM | Min. 16GB |  |
| Dysk twardy | Dysk SSD min. 500 GB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s |  |
| Napęd optyczny | brak |  |
| Zasilanie i bateria | Zasilacz o mocy minimum 45 W, czas pracy na baterii zgodnie z dokumentacją producenta minimum 8 godzin |  |
| Karta graficzna | Min. karta graficzna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej, ze sprzętowym wspomaganiem DirectX12 i OpenGL 4.0 |  |
| Multimedia | Wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowana kamera internetowa. |  |
| Komunikacja | 1.Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowana z płyta główną |  |
|  | 2.Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 |  |
|  | 3. Karta sieciowa 100/1000 Ethernet z wyjsciem RJ 45 (dopuszcza się zastosowanie przejściówki) |  |
| Porty i rozszerzenia | 1. Wbudowane porty i złącza: min. USB 3.0 - 2 szt. , USB Typ-C -1 szt., wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |  |
|  | 2. Klawiatura: układ QWERTY |  |
|  | 3. Touchpad. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Waga | Maksymalnie 1,32 kg z baterią. |  |
| Gwarancja | Min. 3 letnia producenta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Torba producenta |  |
|  | 2. Szyfrowanie TPM |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE. |  |

| Model 7 - notebook v2 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Ekran | Ekran o przekątnej 13,8-14,2 cala o rozdzielczości min. 1920 x 1080 (Full HD), w technologii LED przeciwodblaskowy (matowy) |  |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiajacego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=9800+m*50 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiajacego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postepowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 9800 pkt do 11550 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB |  |
| Rodzaj pamięci RAM | min. 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| Dysk twardy | min. 500GB w technologii SSD z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW, wbudowana lub zewnętrzna |  |
| Zasilanie i bateria | Zasilacz o mocy minimum 45 W, czas pracy na baterii zgodnie z dokumentacją producenta minimum 6 godzin |  |
| Karta graficzna | Minimum karta graficzna zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej, ze sprzętowym wspomaganiem DirectX12 i OpenGL 4.0 |  |
| Multimedia | Wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowana kamera internetowa. |  |
| Komunikacja | 1.Karta sieciowa Ethernet 100/1000 zintegrowana z płyta główna |  |
|  | 2.Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowana z płyta główną |  |
|  | 3.Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 |  |
| Porty i rozszerzenia | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI lub Display Port z przejściówką do HDMI, lub mini display port z przejściówką do HDMI, minimum 1 szt. USB C, minimum 2 szt. USB 3.0, 1x RJ-45, minimum 1 x złącze combo audio, czytnik kart pamięci, |  |
|  | 2. Klawiatura: układ QWERTY |  |
|  | 3. Touchpad. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Waga | Maksymalnie 1.7 kg z baterią (bez napęu optycznego). |  |
| Gwarancja | Min. 3 letnia producenta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Torba. |  |
|  | 2. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |
|  | 3. Czytnik linii papilarnych |  |
|  | 4. Szyfrowanie TPM |  |
|  | 5. Dedykowana stacja dokująca wraz z zasilaczem. |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE. |  |

| Model 8 - notebook v3 …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Ekran | Ekran o przekątnej 15,6 cala o rozdzielczości min. 1920 x 1080 (Full HD), w technologii LED przeciwodblaskowy (matowy) |  |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, osiągający w aktualnym teście PassMark CPU Mark określoną liczbę punktów X. Liczba X będzie obliczana przez Zamawiajacego na etapie ogłaszania postępowania na umowę wykonawczą ze wzoru: X=6200+m*30 gdzie: -X wyliczona i podana przez Zamawiajacego liczba punktów na dzień ogłoszenia postępowania na umowę wykonawczą -m liczba pełnych miesięcy, jakie upłynęły od daty rozstrzygnięcia postępowania na umowę ramową do dnia ogłoszenia postepowania na umowę wykonawczą. Liczba X może się wahać od 6200 pkt do 7280 pkt |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie wydruku ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SWZ |  |
| Zainstalowana pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB |  |
| Rodzaj pamięci RAM | min. 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| Dysk twardy | Dysk SSD min. 500 GB z minimalnym odczytem/zapisem 450/450 MB/s |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW, wbudowana lub zewnętrzna |  |
| Zasilanie i bateria | Zasilacz o mocy minimum 65 W, czas pracy na baterii zgodnie z dokumentacją producenta minimum 6 godzin |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna dedykowana z pamięcią własną min. 2048 MB, ze sprzętowym wspomaganiem DirectX12 i OpenGL 4.0 |  |
| Multimedia | Wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowana kamera internetowa. |  |
| Komunikacja | 1.Karta sieciowa Ethernet 100/1000 zintegrowana z płytą główną |  |
|  | 2.Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 b/g/n/ac zintegrowana z płyta główną |  |
|  | 3.Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 |  |
| Porty i rozszerzenia | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI lub Display Port z przejściówką do HDMI, lub mini display port z przejściówką do HDMI, minimum 1 szt. USB C, minimum 2 szt. USB 3.0, 1x RJ-45, 1x złącze dokowania, minimum 1 x złącze combo audio, czytnik kart pemięci, |  |
|  | 2. Klawiatura: układ QWERTY pełnowymiarowa. |  |
|  | 3. Touchpad. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro PL 32/64 bit lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit |  |
| Waga | Maksymalnie 2 kg z baterią (bez napęu optycznego). |  |
| Gwarancja | Min. 3 letnia producenta w systemie NBD, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Torba. |  |
|  | 2. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |
|  | 3. Czytnik linii papilarnych |  |
|  | 4. Szyfrowanie TPM |  |
|  | 5. Dedykowana stacja dokująca wraz z zasilaczem. |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |  |
|  | Uwaga! |  |
|  | Na etapie składania ofert oraz przy realizacji Zamówień wykonawczych niezbędnym będzie dołączenie deklaracji zgodności CE. |  |

| Model 10 - tablet …………………………………………………………… (Wypełnia Wykonawca zgodnie z zapisami w ofercie – Nazwa, Model, Producent) |  |  |
| --- | --- | --- |
| parametr charakteryzujący | wymagana wartość | WYPEŁNIA WYKONAWCA: Zaoferowany w ofercie sprzęt spełnia wymagania zawarte w OPZ TAK/ NIE |
| Procesor | Min. 8-rdzeniowy o taktowaniu min. 2 GHz |  |
| Ekran | Dotykowy Multi-touch z podświetleniem LED |  |
| Wyświetlacz | od 9,5 do 11 cali o rozdzielczości min. 1920x1200 pikseli |  |
| Komunikacja | Wbudowane: karta WLAN 802.11 ac (2.4+5GHz), moduł Bluetooth, modem 4G LTE |  |
| Akumulator | Wielokrotnego ładowania z możliwością pracy na baterii minimum 9 godzin |  |
| Kieszeń na kartę SIM | Kieszeń na kartę SIM |  |
| Złącza | wyjście słuchawkowe |  |
|  | microUSB lub USB Type-C |  |
| System operacyjny | Min. Android 10 lub inny równoważny |  |
| Pamięć RAM | min. 4 GB |  |
| Pamięć flash | min. 128 GB |  |
| Multimedia | Wbudowane: |  |
|  | głośnik |  |
|  | mikrofon |  |
|  | kamera |  |
| Wymagania dodatkowe | Rysik |  |
|  | Dedykowane etui |  |
| Gwarancja | Min. 2 letnia producenta |  |

Dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym